# Уважаемые читатели!

# “Методическое пособие для развития навыков работы с речевым сигналом (на базе компьютерных звуковых редакторов и программ обработки звучащей  речи)” предназначалось для занятий со студентами отделения структурной и прикладной лингвистики филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

# Из предлагаемой версии “Пособия…” изъяты описания программ, которые в настоящее время устарели и не используются в компьютерных классах филологического факультета МГУ.

# Московский государственный университет

# им. М. В. Ломоносова

# Филологический факультет

# Л. М. Захаров,  Н. В. Зиновьева,  О. Ф. Кривнова

# МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

# Для развития навыков работы
с речевым сигналом

# (на  базе компьютерных звуковых  редакторов  
и  программ  обработки  звучащей  речи)

# МОСКВА

# 1996

Печатается по постановлению

Редакционно-издательского совета

Московского университета

Оригинал-макет подготовлен

Л. М. Захаровым

Издание осуществлено за счет

средств филологического факультета

МГУ им. М. В. Ломоносова

Л. М. Захаров, Н. В. Зиновьева, О. Ф. Кривнова

Методическое пособие для развития навыков работы с речевым сигналом (на базе компьютерных звуковых редакторов и программ обработки звучащей речи). — М., 1996. —  48 с.

Ó Филологический факультет МГУ ISBN				            им. М. В. Ломоносова, 1996

# Оглавление

Введение	..

Звуковой редактор Creative Wave Studio	..

Программа WinCECIL	12

Задания	20

# Введение

В пособии дается описание имеющихся на филологическом факультете МГУ программ комплексной обработки речевого сигнала. Это – два звуковых редактора (Sound Bluster, ToolKit), интегрированная система PCSound-Com и программа комплексного акустического анализа WinCECIL. Все программы активно используются на занятиях по общей и прикладной фонетике Отделения теоретической и прикладной лингвистики. Пособие включает также дидактический материал для самостоятельной работы студентов.

Задания направлены на отработку навыков работы с речевым сигналом и его физическими характеристиками; для каждого задания указано, какими программными средствами следует пользоваться при его выполнении.  Важнейшими операциями,  усвоение которых необходимо для выполнения заданий, являются: обнаружение в сигнале значимых акустических событий и объектов; вычленение в сигнале определенных фрагментов; измерение количественных значений важнейших акустических параметров; создание экспериментальных стимулов из фрагментов сигнала или сигналов („монтаж“ или синтез); создание учебной базы речевых образцов.

Включенные в пособие задания являются типовыми и безусловно не исчерпывают того круга задач, при решении которых используется компьютерный анализ звучащей речи. Авторы надеются, что пособие  будет полезно как для элементарного, так и углубленного изучения акустической фонетики, а его практическое использование в преподавании приведет к расширению дидактического материала, дальнейшему развитию самих программных средств  и уточнению рекомендаций по их оптимальному использованию для решения тех или иных фонетических задач.

Авторы выражают глубокую благодарность к.ф.н. С. В. Князеву, который написал раздел „Программа комплексного акустического анализа WinCECIL“. В подготовке остальных разделов пособия принимали участие студенты ОТИПЛ А. Арефьев, Е. Беляева, Ю. Врублев-ская, Н. Кравченко. Всем им авторы также благодарны.

# Звуковой редактор Creative Wave Studio

Редактор Wave Studio фирмы Creative позволяет записывать и редактировать звуковые файлы в формате wav (формат звуковой волны) в среде Windows. Поддерживая стандарт MDI (многодокументный интерфейс), он позволяет одновременно обрабатывать несколько файлов.

В дальнейшем предполагается знакомство пользователя со средой Windows.

## 1. Начало работы в редакторе Wave Studio

Чтобы запустить редактор Wave Studio, нужно выбрать группу Sound Blaster Pro в окне Windows и в ней выбрать „иконку“ Wave Studio.

## 2. Экран Wave Studio

Экран редактора разделен на четыре основные части: кнопочный ряд, окно редактора, окно предварительного просмотра и строка статуса. Все они, кроме окна редактора, могут отсутствовать в зависимости от установки параметров меню View (см. ниже).

### Кнопочный ряд

Кнопочный ряд включает несколько кнопок для работы с файлами и три окошка редактирования звуковой волны.

Кнопки Play (треугольник), Stop (квадрат), Pause и Rec (красная точка) предназначены, соответственно, для проигрывания, остановки, временной остановки и записи звуковой волны в текущем окне. Три левые кнопки позволяют (слева направо) открыть новое окно, загрузить файл и записать звуковую волну в текущем окне в файл. Кнопка Mixer справа от кнопки Rec запускает программу Sound Blaster Pro Mixer, позволяющую регулировать звук и настройку. Если функция одной из кнопок недоступна, эта кнопка „гаснет“.

В правом конце кнопочного ряда расположены окошки редактирования:

Start 	– показывает числовое значение позиции начала выделенного фрагмента и позволяет передвинуть его, используя стрелки или непосредственно набирая числовое значение.

Size 	– показывает размер выделенного фрагмента и позволяет изменить его.

Zoom 	– показывает увеличение изображения волны (максимальное при Zoom=1) и позволяет изменить его.

### Окно редактора

В этом окне отображается звуковая волна; здесь можно изменять всю волну или ее часть.

Для выбора части волны отметьте указателем один конец выделяемого отрезка, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите указатель на другой конец. После этого отпустите кнопку – выбранный отрезок будет выделен цветом. Более точно выделить отрезок можно при помощи окошек Start и Size. Для выделения всей волны в текущем окне надо дважды быстро нажать левую кнопку мыши 
в пределах окна.

Примечание: нажатие правой клавиши в текущем окне вызывает меню команд.

### Окно предварительного просмотра

Окно предварительного просмотра расположено под окном редактора и показывает общий вид звуковой волны в текущем окне. Этот вид не зависит от растяжения, показываемого в окошке Zoom. Здесь так же, как и в окне редактора, можно выделить всю волну или ее часть.

В нижней части окна находится „индикатор прогресса“, который при прослушивании отмечает место, звучащее в данный момент. Он перемещается в пределах выделенного фрагмента или по всей длине волны, если никакой фрагмент не выделен.

### Строка статуса

В самом низу окна Wave Studio расположена строка статуса. В ней мы видим выбираемые из меню команды, а также дополнительную информацию о волне в текущем окне. Из дополнительной информации могут быть полезны сведения о длине волны в миллисекундах и о ее размере в килобайтах.

## 3. Меню редактора Wave Studio

В редакторе Wave Studio есть шесть основных меню: File, Edit, View, Special, Window и Info. Ниже дается описание команд из каждого меню.

File

В подменю находятся команды работы с файлами:

New 	– создает новое окно, не содержащее волны;

Open...	– открывает диалоговое окно выбора файла, содержащего звуковую волну в формате wav;

Close	– закрывает текущее окно;

Save	– сохраняет волну в текущем окне на диске;

Save as...	– сохраняет волну под новым именем;

Exit 	– выход из Wave Studio.

Примечание: Wave Studio запоминает имена четырех последних открытых файлов. Они помещаются ниже команды Exit. Любой из них можно выбрать прямо отсюда, не вызывая команду Open.

Три левые кнопки в кнопочном ряду соответствуют (слева направо) командам New, Open... и Save.

Edit

В подменю Edit включены команды редактирования:

Cut	– вырезает выделенный фрагмент и запоминает его во внутреннем буфере;

Copy	– копирует выделенный фрагмент во внутренний буфер; в отличие от Cut, команда Copy сохраняет этот фрагмент в окне;

Paste	– вставляет содержимое буфера в текущее окно, начиная 
с позиции курсора; если в окне есть выделенный фрагмент, содержимое буфера заменяет его;

Paste Mix – смешивает содержимое внутреннего буфера с содержимым текущего окна;

Delete	– удаляет выделенный фрагмент из текущего окна, не запоминая его;

Crop to Selection – удаляет содержимое текущего окна, кроме выделенного фрагмента;

Select All – выделяет все содержимое текущего окна; соответствует двойному нажатию левой кнопки мыши в пределах окна.

View

Подменю View содержит команды управления внешним видом редактора:

Preview	– включает/выключает окно предварительного просмотра;

Button Controls – включает/выключает кнопочный ряд;

Status Bar – включает/выключает строку статуса;

Fit Wave in Window  – автоматически подбирает растяжение, чтобы вся волна была видна на экране;

Actual Size – устанавливает масштаб изображения, равный 1 (Zoom=1).

Примечание: Наличие „галочки“ напротив первых трех пунк-
тов подменю означает, что соответствующий элемент экрана включен и будет виден.

Special

Команды подменю Special предназначены для более сложной обработки волны:

Reverse	 – разворачивает волну во времени (“задом наперед”);

Add Echo – добавляет эффект эха к волне или к выделенному фрагменту;

Rap	 – удваивает выделенный фрагмент;

Insert Silence – вставляет паузу (тишину) перед выделенным фрагментом; длина паузы равна длине фрагмента;

Force to Silence – заменяет выделенный фрагмент на равную по длине паузу;

Fade In	 – создает эффект постепенного увеличения громкости на выделенном фрагменте;

Fade Out  – создает эффект постепенного уменьшения громкости на выделенном фрагменте;

Amplify Volume – увеличивает (уменьшает) интенсивность волны в выделенном фрагменте или по всей длине волны.

Window

Команды подменю Windоw стандартны для большинства программ 
в среде Windows. Они позволяют по-разному организовать расположение окон в рабочей области, а также перейти в любое из открытых окон, если они не все видны. Упорядочить окна можно „каскадом“ (команда Cascade), накладывая их одно на другое, причем все окна видны на экране и занимают достаточно много места, или „паркетом“ (команда Tile – вертикально или горизонтально), когда рабочая область поровну делится между открытыми окнами.

Info

Две команды в этом подменю выдают различную информацию о системе и подпрограмме.

Кроме основного меню, в редакторе Wave Studio есть меню, вызывающееся нажатием правой кнопки мыши в пределах окна редак-
тора. Его команды соответствуют одноименным командам основ-
ного меню за следующим исключением: команды Play и Mixer соответствуют кнопкам Play и Mixer в кнопочном ряду, а команда Cursor Position позволяет передвинуть изображение в окне так, чтобы был ви-
ден курсор.

Примечание: напротив некоторых команд меню записана комбинация клавиш, нажатие которых вызывает то же действие. Эти комбинации могут использоваться для ускорения вызова команд.

## 4. Работа в Wave Studio

Обычно работа в звуковом редакторе заключается в просмотре 
и редактировании одной или нескольких записей. Для этого необходимо вызвать нужные записи в редактор, загрузив их с диска или записав их через микрофон.

Чтобы загрузить ранее созданный и сохраненный на диске файл, нужно:

1. Выбрать команду Open... из меню File или воспользоваться эквивалентной командой. Появится диалоговое окно.

2. Выбрать нужный файл из списка в левой части окна или набрать его имя в строке ввода. При необходимости можно изменить каталог или диск в правой части окна.

3. Нажать кнопку OK.

Чтобы записать файл через микрофон, нужно:

1. Нажать кнопку Rec в кнопочном ряду или воспользоваться эквивалентной командой. Появится диалоговое окно.

2. Установить необходимые параметры в нижней части окна. Запись через микрофон допускает только режим Mono, а для оцифровки (Sample in) и качества записи (Record Quality) необходимы значения 
8 bits и 11 kHz, соответственно.

3. При первой записи нажать на кнопку Mixer и убедиться, что установлен микрофон как источник записи.

4. Нажать кнопку Start. Появится окошко, изображающее ход записи. В этот момент можно начинать говорить. Для остановки записи надо нажать кнопку Stop.

Таким образом можно держать открытыми одновременно несколько файлов и редактировать их, не открывая файлов заново. Для того чтобы перейти в окно с каким-либо файлом, достаточно нажать левую кнопку мыши в пределах этого окна. Число одновременно открытых окон ограничивается только памятью компьютера.

После того, как открыты все необходимые файлы, можно приступать к их редактированию. Самый простой способ редактирования – перемещение участка звуковой волны из одного файла в другой. Для этого нужно:

1. Выделить нужный участок в исходном файле. Для более точного выделения можно воспользоваться окошками Start и Size.

2. Вызвать команду Cut или Copy из подменю Edit. Выделенный участок будет перенесен или скопирован во внутренний буфер.

3. Перейти в окно, содержащее файл, в который надо вклеить выбранный участок.

4. Поместить курсор в позицию, с которой надо начать вставку 
и вызвать команду Paste из подменю Edit.

Простейшее редактирование позволяет сделать бóльшую часть необходимой работы. Но иногда требуется более сложная обработка звука. Редактор Wave Studio содержит несколько команд для такого редактирования. К ним относятся команды меню Special, а также команда Paste Mix из меню Edit. Краткое описание этих команд было дано в разделе 3.  Здесь рассматриваются наиболее часто используемые из них.

Команда Paste Mix используется для того, чтобы смешать содержимое буфера с содержимым выделенного участка в окне (если никакого участка не выделено, команда Paste Mix действует, как команда Paste). Чтобы воспользоваться ею, нужно:

1. Повторить шаги 1.-3. простейшего редактирования.

2. Выделить фрагмент, с которым надо смешивать содержимое буфера, и вызвать команду Paste Mix. На экране появится диалоговое окно.

3. Так как микрофон позволяет записывать звук только в режиме моно, поменять положение переключателей нельзя. Надо нажать кнопку OK. В результате при прослушивании выделенного участка будет слышен звук из обоих смешанных источников.

Команда Rap копирует фрагмент, выделенный в текущем окне, 
и помещает его в позицию курсора в этом же окне, создавая два одинаковых, идущих подряд участка. Она позволяет удлинять отдельные участки волны без использования промежуточного буфера.

* * *

По окончании работы в редакторе Wave Studio надо вызвать команду Exit из меню File. Прежде чем закончить работу и закрыть файл, эта команда выдает окно для каждого файла, который был применен 
в процессе работы и не был сохранен.

Кнопка Yes сохраняет файл, имя которого показано в этом окне, кнопка No запрещает его сохранение, а кнопка Cancel отменяет команду Exit и возвращает к работе в редакторе.

Поскольку один и тот же файл может быть открыт несколько раз 
и изменяться по-разному, не рекомендуется сохранять все файлы подряд по сообщении команды Exit. Лучше вручную закрыть все окна, выбирая те, которые надо сохранить, и не сохраняя все остальные. Таким образом можно избежать потери последних изменений.

## 5. Sound Blaster Pro Mixer

Программа-микшер Sound Blaster Pro Mixer позволяет регулировать звук и проверять уровень записи с использованием различных фильтров. Он может вызываться как напосредственно из среды Windows, так и из редактораWave Studio.

Вызов микшера из Wave Studio позволяет установить источник записи (запись с микрофона, с магнитофона или с CD, при этом обычное положение переключателя – микрофон), отрегулировать громкость звука, а также проверить уровень громкости записи, не записывая звука в редактор.

Чтобы запись происходила через микрофон, переключатель в разделе Source должен стоять в позиции Mic. Громкость звука регулируется для нескольких каналов, основным из которых является Mas (master). Изменение его уровня влияет на громкость при воспроизведении звука.

# Программа WinCECIL

Программа WinCECIL позволяет записывать звуковые файлы 
в формате utt в среде Windows, а также прослушивать записанные звуковые сигналы и получать для них изображение звуковой волны, мгновенную и динамическую спектрограмму, огибающую интенсивности 
и график изменения частоты основного тона (ЧОТ). Кроме того – при помощи программы AudioCon – возможна конвертация файлов из формата wav в формат utt и обратно.

Программа WinCECIL позволяет работать одновременно с двумя разными звуковыми файлами.

## 1. Начало работы с программой WinCECIL

Чтобы начать работу с программой WinCECIL, нужно в окне Windows выбрать группу Speech Analysis, а в ней выбрать „иконку“ WinCECIL.

## 2. Экран WinCECIL

Экран программы разделен на три основные части – кнопочный ряд вверху, строка статуса внизу и окно, состоящее из разного количества фреймов (от 1 до 6) в основной части экрана.

Кнопочный ряд состоит из 10 кнопок в левой части, позволяющих быстро осуществлять наиболее частые операции над файлами, не обращаясь к меню, и 9 кнопок в правой части, которые соотносятся 
с соответствующими функциональными клавишами и позволяют прослушивать различные части анализируемого сигнала. При установке курсора мыши на одну из кнопок в строке статуса появляется название операции, осуществляемой при помощи данной кнопки.

Первая кнопка с нарисованным на ней знаком вопроса позволяет получить помощь по любому вопросу, связанному с работой программы. Вторая кнопка с нарисованным на ней микрофоном предназначена для записи звукового сигнала, третья – для загрузки уже существующего файла, четвертая – для сохранения файла на диске/дискете, пятая – для печати, шестая – для получения основной информации о файле (название файла, длительность сигнала, объем занимаемой памяти, дата записи, etc.), седьмая – для выбора типа экрана (количество фреймов-„картинок“ , их содержание и взаимное расположение), восьмая позволяет осуществить наложение друг на друга разных фреймов, девятая предназначена для установки основных параметров анализа речевого сигнала, десятая позволяет приписывать сегментам знаки транскрипции IPA.

Кнопки в правой части экрана предназначены для прослушивания сигнала или его части. F2 позволяет прослушать часть сигнала между курсорами, F3 – целиком один из двух анализируемых файлов, F4 – целиком другой из двух файлов, при помощи кнопок F5 и F6 можно прослушать тот или иной из загруженных файлов, но с вдвое меньшей скоростью, кнопка F7 позволяет прослушать ту часть файла, которая представлена на экране и находится слева от курсора, F8 – справа от курсора, F10 – всю часть файла, находящуюся в активном окне, F9 – то же, но с короткой паузой в месте нахождения курсора.

Окно в основной части экрана может состоять из разного числа фреймов-„картинок“ (от 1 до 6), их количество и содержание может быть задано кнопкой с изображением монитора (седьмая в левом ряду), одновременным нажатием клавиш (Сtrl+n) или командой Select New Screen меню Display. Вы можете загрузить одновременно один или два звуковых файла (первый из них обозначается буквой А, второй – буквой В) и для каждого из них выбрать те фреймы, в которых будет представлена та или иная информация о сигнале: изображение звуковой волны (обозначается буквой D), огибающая интенсивности (L), кривая изменения ЧОТ (Fs), динамическая спектрограмма (SG), мгновенная спектрограмма (Snap). Например, тип экрана I схематически изображается следующим образом: A/a/D, A/a/Fs, A/a/L; B/a/D, B/a/Fs, B/a/L. Это означает, что для обоих файлов (A и B) будут изображены: осциллограмма (D), кривая ЧОТ (Fs) и огибающая интенсивности (L). Каждый набор фреймов обозначается определенной буквой, а наиболее удобными, на наш взгляд, являются комбинации F, K и M для одного файла и I – для двух сопоставляемых сигналов. При этом изображение звуковой волны, огибающей интенсивности и кривая изменения ЧОТ выводятся автоматически; для изображения спектрального среза во фрейме Snapshot нужно нажать клавиши Ctrl+V, а для получения динамической спектрограммы – выбрать команду Generate Spectrogramm 
в меню Edit.

Движение курсора в окне осуществляется клавишами со стрелками (клавиша Ctrl при одновременном ее нажатии вместе с этими клавишами уменьшает шаг курсора) или мышью. Установив курсор в определенном месте сигнала и нажав клавишу Home, Вы можете получить изображение той части сигнала, которая находится справа от курсора; End – слева от него. Клавиша PgDn „растягивает“ сигнал в 1,5 раза, клавиша PgUp выполняет противоположное действие. Одновременное нажатие клавиш Ctrl+PgUp восстанавливает исходное изображение, Ctrl+PgDn – позволяет получить подробное изображение сигнала (на отрезке в 25 ms до и после курсора). Выбрав из исходного сигнала интересующую Вас часть, Вы можете существенно уменьшить размер редактируемого файла, удалив не нужные Вам его части при помощи команды Discard Utterance Ends меню Edit.

В строке статуса в нижней части экрана отражается информация 
о выбираемых командах и о значениях тех или иных составляющих 
в месте нахождения курсора (ЧОТ в герцах и полутонах во фрейме Fs, интенсивности в децибелах во фрейме L, частоты в герцах во фрейме Snap, расстояния от начала фрейма в секундах – во всех фреймах); 
в нижней части всех фреймов приводятся сведения о длительности участка, воспроизведенного в данном фрейме в настоящий момент.

## 3.Меню программы WinCECIL

В программе WinCECIL имеется шесть основных меню: File, Edit, Display, Settings, View, Help.

В подменю File находятся команды работы с файлами:

Record utterance (Ctrl+r) – позволяет записывать речевую волну с микрофона или магнитофона.

Open utterance (Ctrl+o) 	  – открывает диалоговое окно выбора файла, содержащего звуковую волну в формате utt (в этом окне может быть представлена информация о файле при помощи команды Show info; Вы можете также прослушать выбранный Вами файл, не загружая его в основное окно, при помощи клавиши Replay).

Save utterance (Ctrl+s) – сохраняет волну в текущем окне на диске.

Save utterance as – сохраняет волну под новым именем.

Print (Ctrl+s) 	  – осуществляет печать.

Capture Window  – копирует экран в буфер в формате *.pcx.

Exit program (Ctrl+x) 	  – выход из программы.

В подменю Edit содержатся команды редактирования:

Copy 	– копирует в буфер часть волны, представленную в текущем окне.

Paste 	– загружает из буфера скопированную в него перед этим волну.

List utterance (Ctrl+l) – выводит на экран информацию о файле.

Discard utterance ends – удаляет из памяти информацию о той части сигнала, которая отсутствует в текущем окне.

Copy utterance – копирует в буфер весь загруженный в данный момент файл.

Erase utterance – удаляет информацию, связанную с текущим файлом, из памяти.

Shift utterance  – совмещает нулевую линию записанного сигнала с нулевой линией фрейма.

Erase spectrogramm from memory – удаляет с экрана (но не из памяти) информацию о спектре сигнала.

Generate spectrogram – начинает спектрографический анализ сигнала.

Delete spectra – удаляет из файла часть информации, относящуюся 
к спектру сигнала, существенно уменьшая при этом объем занимаемой памяти.

В подменю Display входят команды:

Select new screen (Ctrl+n) – выбор типа экрана (состав, содержание 
и взаимное расположение фреймов).

Composite frame (Ctrl+c) – наложение фреймов друг на друга (номера накладываемых фреймов нужно указать в скобках, без пробела между цифрами, например, [12] – фреймы 1 и 2).

В подменю Settings содержатся команды, связанные с характером представления информации:

Frame display styles – контролирует параметры, связанные с характером представления информации о сигнале (кривая изменения ЧОТ, огибающая интенсивности, динамическая спектрограмма) на экране – такие, как, например, верхняя/нижняя границы анализа, обычная/лога-рифмическая шкала, количество цветовых оттенков при изображении спектра, etc.

Frame contents  – задает содержание фреймов.

Screen layouts  – задает количество и взаимное расположение фреймов на экране.

Frequency graph derivation (Ctrl+g) – изменяет параметры, связанные 
с анализом речевого сигнала.

Speech replay keys – позволяет изменять значения функциональных клавиш, связанных с характером воспроизведения речевых сигналов или их частей.

General program settings – контролирует разнообразные установочные параметры (вывод на экран кнопочного ряда, подачу звукового сигнала при ошибочной команде, автоматическое сохранение конфигурационного файла при выходе из программы, использование различных цветов для разных фреймов, протяженность выводимого на экран сегмента вокруг курсора при выполнении команды Ctrl+PgDn).

New configuration  – загружает (новый) файл конфигурации программы.

Save configuration  – сохраняет файл конфигурации.

В подменю View включены команды:

Zoom data frame (Ctrl+z)  – увеличивает амплитуду колебаний на осциллограмме в два раза.

Backoff data frame (Ctrl+b)     – производит действие, обратное предыду-щей команде.

Set second cursor (Ctrl+2)   – выводит второй курсор.

Unset second cursor (Ctrl+u) – убирает второй курсор.

Display selected data (Ctrl+d) – выводит на экран часть волны, заключен-ную между курсорами.

Analyse selected data (Ctrl+a)  – подсчитывает усредненный спектр для этой части волны.

Write selected data (Ctrl+w) – сохраняет эту часть волны на диске.

Toggle current snapshot (Ctrl+t) – активизирует тот фрейм, в котором находится курсор (то же можно проделать при помощи мыши).

Toggle video spectrum (Ctrl+v) – придает фрейму Snapshot статус видео-спектра.

Query spectrum (Ctrl+q) – выводит в строке статуса информацию о частоте/интенсивности в месте нахождения курсора (то же можно проделать и с помощью мыши).

Equalise utterance scaling (Ctrl+e) – при работе с двумя файлами уста-навливает для них одинаковый временной масштаб.

Modify transcription (Ctrl+ins) – позволяет приписывать сегментам знаки транскрипции Международной фонетической ассоциации (IPA).

Подменю Help предназначено для получения подсказки по вопросам использования программы и ее элементов.

## 4.Работа с программой WinCECIL

Программа WinCecil предназначена для записи, воспроизведения 
и комплексного анализа речевого сигнала. Для того чтобы начать работать с сигналом, надо вызвать нужный Вам файл/файлы из памяти 
с диска или записать речевой отрезок через микрофон.

Чтобы загрузить ранее созданный и сохраненный файл, нужно:

1. Выбрать команду Open из меню File или установить курсор „мы-ши“ на третью кнопку в левой части кнопочного ряда и нажать левую кнопку мыши. Появится диалоговое окошко, в левой части которого будет представлен список всех файлов с расширением .utt, содержащихся в данном каталоге. Вы можете перейти в другой каталог или на другой диск, используя окошки Directory и Drive в правой части экрана.

2. Выбрать нужный Вам файл из списка или набрать его имя 
в строке ввода. Нажав кнопку Show info, Вы можете получить информацию о файле (дата ввода, длительность речевого сигнала, объем занимаемой памяти, транскрипция), а нажав кнопку Replay – прослушать данный речевой сигнал.

3. Нажать кнопку OK.

Чтобы записать файл через микрофон, нужно:

1. Нажать кнопку с изображением микрофона – вторую в левой части кнопочного ряда (или нажать клавиши Ctrl+r, или выбрать команду Record utterance меню File). Появится диалоговое окно с надписью Monitoring..., кнопками Record и Cancel и изображением движущейся слева направо нулевой линии. В этот момент нужно определить оптимальное расстояние от источника речевого сигнала до микрофона, сказав в микрофон несколько слов; лучше всего, если верхний 
и нижний края звуковой волны будут находиться недалеко от огра-
ничивающей сигнал рамки (при недостаточной громкости сигнала 
его можно будет потом усилить, используя команду Zoom data frame меню View).

2. Нажать кнопку Record (в диалоговом окне появится надпись Recording и кнопки Done и Cancel) и начать произносить интересующий Вас отрезок.

3. Для окончания записи нажать кнопку Done (в память записывается отрезок длительностью в три секунды, произнесенный до нажатия кнопки).

Нажав кнопку с изображением монитора в левой части кнопочного ряда (или клавиши Ctrl+n, или выбрав команду Select new screen 
в меню Display), Вы можете установить такой тип экрана (G или I), при котором возможна работа с двумя файлами одновременно. В этом случае Вы можете загрузить или записать еще один речевой отрезок (при этом следует помнить, что новый файл записывается или загружается 
в тот фрейм, в котором в данный момент находится курсор).

Поскольку длина записанного сигнала всегда составляет три секун-ды, часто бывает полезно (для более подробного изображения сигнала, сохранения памяти и увеличения скорости обработки сигнала) удалить из памяти не нужные Вам отрезки файла. Для этого нужно установить курсор на начало интересующего Вас речевого отрезка (при помощи мыши или клавиш со стрелками) и нажать клавишу Home, затем установить курсор в его конец и нажать клавишу End – на экране появится изображение выбранной Вами части сигнала, находящейся между курсорами. Для прослушивания части сигнала, представленной на экране, нажмите клавишу F10 (или соответствующую кнопку в правой части кнопочного ряда); чтобы прослушать часть сигнала, находящуюся перед курсором, – F7, после курсора – F8. Если Вы больше не будете работать с теми отрезками сигнала, которые удалены с экрана, выберите команду Discard utterance ends в меню Edit, чтобы удалить их из памяти. После этого можно сохранить файл на диске при помощи команды Save utterance (Ctrl+s) или Save utterance as... меню File (это обязательно нужно сделать, если Вы намереваетесь работать со спектрограммой).

Для удобства работы с речевым сигналом важно правильно выбрать тип экрана, зависящий от содержания и взаимного расположения представленных на нем фреймов. При анализе огибающей интенсивности и ЧОТ наиболее удобными представляются типы F (осцилло-грамма, огибающая интенсивности, 2 кривые изменения ЧОТ – реальная и сглаженная) для одного сигнала или I (то же, но только со сглаженной кривой ЧОТ) – для двух файлов. При работе со спектром удобнее всего пользоваться типами K (осциллограмма + динамическая спектрограмма), L (осциллограмма + Snapshot), M (осциллограмма + динамическая спектрограмма + Snapshot).

При работе с программой Вы можете накладывать фреймы друг на друга без всяких ограничений (например, для анализа соотношения изменений ЧОТ и огибающей интенсивности). Для этого необходимо одновременно нажать клавиши Ctrl+c или в меню Display выбрать команду Composite frame и в появившемся диалоговом окне набрать 
в скобках номера фреймов, которые Вы хотите наложить друг на друга (например, [1346]).

Для получения динамической спектрограммы речевого сигнала необходимо выбрать один из типов экрана, который содержит фрейм, обозначенный через SG, а затем в меню Edit выбрать команду Generate spectrogram – программа начинает расчет (скорость его зависит от длины файла и быстродействия компьютера). Информация о спектре сигнала автоматически сохраняется в памяти в самом файле с расширением .utt, существенно (приблизительно в три раза) увеличивая его объем, поэтому после окончания работы со спектрограммой целесообразно выполнить команду Delete spectra из меню Edit для уменьшения объема занимаемой памяти (впоследствии спектрограмму можно рассчитать заново). Параметры визуального изображения спектра можно установить при помощи команды Frame display styles меню Settings.

Если информация о спектре сигнала содержится в памяти, Вы можете во фрейме Snapshot получить мгновенный спектр в месте нахождения курсора одновременным нажатием клавиш Ctrl+v или выбрав команду Toggle video spectrum в меню View. Если же эта информация в памяти отсутствует, Вы можете получить мгновенный спектр, выведя на экран второй курсор (Ctrl+2 или команда Set second cursor 
в меню View) и выбрав команду Analyse selected data в меню View (или нажав клавиши Ctrl+a), при этом будет рассчитан усредненный спектр отрезка между курсорами (он не должен превышать 50 ms). Для получения более точной информации о спектре звука (например, о локализации частотных максимумов) можно установить курсор в соответствующем месте мгновенного спектра – сведения о частоте данной составляющей будут выведены в строке состояния.

Для подробного изображения звуковой волны в месте нахождения курсора (25 ms до и после курсора) нужно нажать клавиши Ctrl+PgDn, а для того  чтобы вернуться к исходному изображению волны – клавиши Сtrl+PgUp.

Транскрипция. Для того  чтобы приписать транскрипционный знак какому-либо участку речевого сигнала, нужно установить курсор в выбранном Вами месте сигнала и нажать последнюю кнопку в левой части кнопочного ряда (или нажать клавиши Ctrl+ins, или выбрать команду Modify transcription меню View) – появится диалоговое окно, 
в котором перечислены доступные знаки международной фонетической транскрипции (IPA). Вы можете выбрать какой-либо из знаков IPA, установить на него курсор мыши и нажать левую кнопку мыши либо просто ввести нужный Вам знак (знаки) при помощи клавиатуры, 
а затем нажать кнопку OK.

По окончании работы с программой нужно вызвать команду Exit program из меню File или нажать клавиши Ctrl+x – появится диалоговое окошко с надписью This will end your WinCECIL session и кнопками OK и Cancel; для подтверждения выхода из программы надо нажать кнопку OK. Следует помнить, что программа не сохраняет произведенные в файле изменения и не предупреждает о том, что эти изменения будут утрачены после выхода из программы; поэтому в том случае, если Вы хотите сохранить эти изменения, Вам нужно воспользоваться командами Save utterance (Ctrl+s) или Save utterance as меню File; при этом вторая команда создает новый файл, сохраняя старый, а первая записывает новый файл поверх старого, не предупреждая о том, что информация, содержавшаяся в старом файле, будет утрачена.

# Задания

Задание 1

ОСЦИЛЛОГРАММА „ФАМИЛИЯ, ИМЯ“

## (далее речевой отрезок)

1. В тетради для д/з дать полную фонетическую транскрипцию речевого отрезка в транскрипционной системе Р. И. Аванесова (Русское литературное произношение, 1984); указать: а) число звуковых сегментов (длину звуковой цепочки) в речевом отрезке; б) наличие разных употреблений (вхождений) одного и того же звукового сегмента и, если они есть, номера их линейных позиций в речевом отрезке.

2. Работа со звуковым редактором (Creative Wave Studio).

а) произнести и записать речевой отрезок;

б) расчленить без прослушивания осциллограмму речевого отрезка на однородные в физическом отношении фрагменты таким образом, чтобы при переходе от одного отрезка к другому происходило отчетливое изменение формы звукового давления; запомнить результаты произведенного членения; указать в тетради для д/з количество выделенных фрагментов и их координаты;

в) прослушать каждый первично выделенный фрагмент отдельно и оценить его с точки зрения соответствия ожидаемому на данном месте звуку и реально слышимому, а следовательно, и звуковому сегменту; при отрицательной оценке попытаться собрать целостный слышимый звук из последовательности соседних выделенных фрагментов; в идеале в конечном итоге такой „сборки“ число выделенных фрагментов должно быть равно длине звуковой цепочки в транскрипции речевого отрезка; указать в тетради для д/з координаты „окончательных“ фрагментов и число входящих в него первично выделенных фрагментов, т.е. его акустическую сложность;

г) прослушать каждый „окончательный“ фрагмент отдельно и при положительной оценке каждого фрагмента с точки зрения соответствия ожидаемому звуку произвести на речевом отрезке следующий анализ:

– для каждой выделенной границы между звуками указать степень ее физической отчетливости в 3-значной шкале (2 – вполне отчетливая;  1 – не очень отчетливая; 0 – совсем не отчетливая);

– для фрагментов, которые соответствуют разным употреблениям одного и того же звукового сегмента, если таковые есть, оценить степень их физического и перцептивного сходства в 3-значной шкале         (2 – вполне похожи; 1 – достаточно похожи, хотя и не тождественны;      0 – совсем не похожи);

Результаты проведенного анализа зафиксировать в тетради для д/з.

Задание 2

АКУСТИКА РЕЧИ

1. Лабораторная работа – ФАМИЛИЯ, ИМЯ (далее речевой отрезок).

Работа с сонограммой (Звуковой редактор Signal ToolKit или WinCECIL):

а) произнести и записать речевой отрезок;

б) расчленить без прослушивания сонограмму речевого отрезка на однородные в физическом отношении фрагменты таким образом, чтобы при переходе от одного фрагмента к другому происходило отчетливое изменение спектральных характеристик; запомнить резуль-
таты произведенного членения; указать в тетради для д/з коли-
чество выделенных фрагментов, их координаты и акустические типы в соответствии с тем набором возможностей, которые давались на занятиях;

в) прослушать (через звуковой редактор) каждый первично выделенный фрагмент отдельно и оценить его с точки зрения соответствия ожидаемому на данном месте звуку; при отрицательной оценке попытаться собрать целостный слышимый звук из последовательности соседних выделенных фрагментов; в идеале в конечном итоге такой „сборки“ число выделенных фрагментов должно быть равно длине 
звуковой цепочки в транскрипции речевого отрезка; указать в тет-
ради для д/з координаты „окончательных“ фрагментов и число вхо-
дящих в него первично выделенных фрагментов, т.е. его акустичес-
кую сложность;

г) дать описание (в тетради для д/з) каждого выделенного слышимого звука с точки зрения его перцептивно и лингвистически значимых акустических характеристик, указав последовательность и типы акустических элементов, входящих в их состав; для каждого акустического элемента определить длительность и его частотные (спектраль-ные) характеристики.

2. В тетради для д/з изобразить квазисонограмму слова „пёс“.

3. На карточках с АП (артикуляторными профилями звуковых сегментов) изобразить квазисонограммы соответствующих СО (слуховых образов=слышимых звуков); если они берутся из какого-то определенного контекста, то указать, из какого.

Задание 3

ДЕШИФРОВКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СОНОГРАММЫ 
НЕИЗВЕСТНОГО РУССКОГО СЛОВА

(сонограмма должна быть сделана в режиме до 8 Кгц; шкала частот 1 Кгц или 500 гц; может использоваться как аналоговая сонограмма, так и сонограмма, полученная с помощью звукового редактора Signal ToolKit или WinCECIL)

0. Определить тип сонограммы – узкополосная или широко-
полосная;

1. Произвести акустическую сегментацию сонограммы и оценить примерно количество звуковых сегментов в слове;

2. Дать предварительную классификацию сегментов на гласные 
и согласные, определив тем самым в общем виде звуковую структу-
ру слова;

3. Определить наиболее вероятное место ударения и ритмический тип слова;

4. Для каждого выделенного сегмента определить тип источника звука;

5. Для каждого выделенного сегмента определить степень выражен-ности формантной структуры и значения формант на стационарной части сегмента, если она есть, и характеристики переходных участков;

6. Для сегментов с шумовым источником определить значимые акустические характеристики: частотные, временные, энергетические;

7. Дать фонетическую транскрипцию слова (в транскрипционной системе Р. И. Аванесова) и признаковую матрицу в системе акустических признаков Фанта, Якобсона и Халле.

Вспомогательная литература

1. М. Ф. Деркач и др. Динамические спектры речевых сигналов. –  Львов, 1983.

2. Л. В. Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. – М., 1977, стр.78-113; рис. на стр. 64-65.

3. Г. Фант. Акустическая теория речеобразования. – М., 1964, стр. 34-39; Ч.III, гл.11-14.

4. Р. Якобсон, Г. Фант, М. Халле. Введение в анализ речи. Различитель-ные признаки и их корреляты // Новое в лингвистике, в.2. – М., 1962.

5. Л. В. Златоустова, Р. К. Потапова, В. Н. Трунин-Донской. Общая и прикладная фонетика. – М., 1986, таблица на стр. 22-23.

Задание 4

ДЕШИФРОВКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СОНОГРАММЫ 
НЕИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПСЕВДОСЛОВА

(Режим сонограммы – до 8 Кгц; шкала частот 1 Кгц или 500 гц)

0. Определить тип сонограммы – узкополосная или широкополосная;

1. Произвести акустическую сегментацию сонограммы и оценить примерно количество звуковых сегментов в слове;

2. Дать предварительную классификацию сегментов на гласные 
и согласные, определив тем самым в общем виде звуковую структуру псевдослова;

3. Определить наиболее вероятное место ударения и ритмический тип псевдослова;

4. Для каждого выделенного сегмента определить тип источника 
звука;

5. Для каждого выделенного сегмента определить степень выражен-ности формантной структуры и значения формант на стационарной части сегмента, если она есть, и характеристики переходных 
участков;

6. Для сегментов с шумовым источником определить значи-
мые акустические характеристики: частотные, временные, энергети-
ческие;

7. Дать фонетическую и фонемную транскрипцию псевдослова;

8. Произвести верификацию полученного решения с помощью системы „ЭКО“, отметив особо случаи, когда система предлагала ошибочные решения.

Вспомогательная литература

1. М. Ф. Деркач и др. Динамические спектры речевых сигналов. –  Львов, 1983.

2. Л. В. Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. – М., 1977, стр.78-113; рис. на стр. 64-65.

3. Г. Фант. Акустическая теория речеобразования. – М., 1964, стр. 34-39; Ч.III, гл.11-14.

4. Р. Якобсон, Г. Фант, М. Халле. Введение в анализ речи. Различитель-ные признаки и их корреляты // Новое в лингвистике, в.2. – М., 1962.

5. Л. В. Златоустова, Р. К. Потапова, В. Н. Трунин-Донской. Общая и прикладная фонетика. – М., 1986, таблица на стр. 22-23.

Задание 5

ЗНАКОМСТВО  С  ФОНЕТИЧЕСКИМ  ИНВЕНТАРЕМ ЗВУКОВЫХ  СЕГМЕНТОВ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  С  СОЗДАНИЕМ УЧЕБНОЙ БАЗЫ РЕЧЕВЫХ ОБРАЗЦОВ 
(на примере транскрипционной системы Р. И. Аванесова. Русское литературное произношение, 1984)

(Звуковой редактор Creative Wave Studio; интегрированная система PCSound-Com)

1. Выписать полный алфавит транскрипционных знаков (ТЗ).

2. Создать таблицу на употребление ТЗ: на каждый символ – 
3 слова-примера; каждый пример записать в орфографической форме 
и в полной транскрипции.

3. Произнести по одному слову из выбранных примеров в качестве иллюстрации употребления соответствующего звука;

4. Создать и запомнить в удобной для поиска форме соответствующий набор файлов-сигналов.

Задание 6

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

(Звуковой редактор Creative Wave Studio; звуковой редактор Signal ToolKit; комплексная программа обработки акустического сигнала WinCECIL)

1. Произнести две фразы в рамочной конструкции „Это ___.“ 
и  „Это____?“  (типа  „Это книга.“  и  „Это книга?“)  и  запомнить  
в  виде файл-сигналов.

2. Произвести ручную сегментацию и дать транскрипцию обеих фраз; результаты запомнить.

3. Определить временные характеристики каждого из выделенных сегментов.

4. На основе предварительно полученного контура основной частоты определить для каждого из выделенных сегментов краевые и серединную значения ЧОТ (в гц и полутонах).

5, На основе предварительно полученного контура интенсивности определить для каждого из выделенных сегментов краевые и серединное значения интенсивности (в дб);

6. На основе предварительно полученных динамической спектрограммы и мгновенных спектров определить для каждого из выделенных сегментов краевые и серединное значения частот первой и второй формант (в гц).

7. Создать сводную таблицу полученных акустических данных 
и отпечатать для каждой фразы комплекс данных, включающих осциллограмму, огибающую ЧОТ, огибающую интенсивности и динамическую спектрограмму.

Задание 7

ПЕРЕСТАНОВКА СЛОВ

## (Звуковой редактор Creative Wave Studio)

1. Произнести и запомнить в виде файла произвольную утвердительную фразу из трех слов;

2. Рассегментировать фразу на отдельные слова;

3. Сформировать из выделенных словесных фрагментов новые файл-сигналы, соответствующие всем грамматически допустимым перестановкам слов в рабочей фразе;

4. Прослушать полученные сигналы, обращая внимание на изменение фонетической структуры фразы и естественность звучания.

Задание 8

УДАЛЕНИЕ ИЗ СИГНАЛА АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА УЧАСТКАХ СОГЛАСНЫХ

## (Звуковой редактор Creative Wave Studio)

1. Произнести и запомнить в виде файла произвольную утвердительную фразу из трех слов;

2. Выделить во фразе фрагменты, примерно соответствующие отдельным звуковым сегментам;

3. Сформировать на базе исходного сигнала и данных сегментации новый сигнал, в котором участки согласных заменены паузой эквивалентной длительности;

4. Прослушать полученную версию сигнала, обращая внимание на сохранность/несохранность информации о фонетических признаках согласных (способ и место образования; глухость-звонкость; твердость-мягкость).

Задание 9

УДАЛЕНИЕ ИЗ СИГНАЛА АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА УЧАСТКАХ ГЛАСНЫХ

## (Звуковой редактор Creative Wave Studio)

1. Произнести и запомнить в виде файла произвольную утвердительную фразу из двух многосложных слов (3-4слога);

2. Выделить во фразе фрагменты, примерно соответствующие отдельным звуковым сегментам;

3. Выделить фрагмент, соответствующий безударному гласному 
с минимальной длительностью (далее этот фрагмент будет называться вокалической прокладкой);

4. Сформировать на базе исходного сигнала и данных сегментации новый сигнал, в котором участки гласных заменены вокалической прокладкой;

5. Прослушать полученную версию сигнала, обращая внимание на сохранность/несохранность информации о фонетических признаках гласных, согласных, ритмической и интонационной структуре исходной фразы.

Задание 10

„КОМПИЛЯТИВНЫЙ ПОЗВУКОВОЙ СИНТЕЗ“

## (Звуковой редактор Creative Wave Studio)

1. Произнести и запомнить в виде файла слово из заданного преподавателем списка (список прилагается ниже);

2. Отсегментировать слово по осциллограмме, проверить сегментацию по спектру и на слух; дать фонетическую транскрипцию слова;

3. Определить по осциллограмме типы согласных (по способу 
и месту образования);

4. На основании литературных данных выделить классы согласных (по месту образования), которые одинаково влияют на акустические характеристики гласных; проверить правильность полученной классификации на примере одного гласного на произвольном собственном массиве слов;

5. На основании литературных данных выделить классы глас-
ных, которые одинаково влияют на акустические характеристики согласных;

6. Собрать исходное слово из акустических фрагментов-звуков, взятых из других (но сходных по влиянию) контекстов, пользуясь собственным массивом слов. Звуки-замены и слова, из которых они были взяты, зафиксировать в специальной таблице.

7. Запомнить полученный файл-сигнал.

Список рабочих слов:

1. Разъяренный.

2. Двоевластие.

3. Поэтическое.

4. Рьяная.

5. Оболванивание.

6. Астральная.

7. Теоретический.

8. Феррари.

9. Мезальянс.

10. Магнолия.

11. Альвеолярный.

12. Альтернатива.

13. Кают-компания.

14. Адъюнктура.

15. Аллилуйя.

16. Волновые.

17. Кильватер.

18. Эквалайзер.

19. Диуретик.

20. Диабетическое.

21. Джентльментство.

22. Дизъюнкция.

23. Воображение.

24. Индивиду-альный.

25. Индивидуум.

26. Приоритетный.

27. Политеизм.

28. Бельведер

29. Реопирин.

30. Рентабельный.