Сонограммы

- Функция spgram_my вычисляет и рисует сонограмму с заданными параметрами в выбранном частотном диапазоне.

NB! Эта функция НЕ является оптимальной ни по скорости вычисления, ни по графическому качеству получаемой сонограммы. Назначение этой функции – показать основные структурные элементы программного кода, позволяющего вычислять сонограммы. Желающие могут модифицировать ее на предмет оптимизации тех или иных характеристик.

- Функция spgram_demo1 позволяет варьировать параметры сонограммы и смотреть, что получается.

- Вызовите функцию  spgram_demo1 для 10-миллисекундного окна анализа и 5-миллисекундного перекрытия (512-точечное БПФ). Результирующая сонограмма окажется широкополосной.

Оценим приблизительно ширину полосы соответствующей гребенки фильтров в предположении, что мы используем окно Хэмминга. Если T – длина окна анализа в секундах, то соотвествующая ширина полосового фильтра для окна Хэмминга приблизительно равна B = 2/T. В нашем случае Т = 0.01 сек (10 миилисекунд), следовательно, В = 2 / 0.01 = 200 Гц

- Измените количество точек БПФ (например, 128 точек). Объясните результат.

- Для 10-миллисекундного окна и 512-точечного БПФ поставьте перекрытие = 1 мсек. Объясните результат.

- Построим узкополосную сонограмму. Для этого оставим 512-точечное БПФ, но длину окна положим равным 40 мсек (соответствующая ширина равна 2 / 0.04 = 50 Гц). Повариьровать перекрытием.

- В MATLAB функция для вычисления сонограммы – specgram. Разобравшись с spgram_demo1, разберитесь с тем, как эта функция работает.

- (Задание со звездочкой). Вызовите функцию spgram_demo2.  В этой функции реализована другая функция пстроения сонограмм. В ней входным параметром является ширина эквивалентного полосового фильтра, а соответствующая длина окна анализа и перекрытие определяются из некоторой вычислительной процедуры. В результате графически сонограмма выглядит несколько иначе, чем сонограмма, рисуемая в  spgram_demo1. Попробуйте понять, как нужно модифицировать функцию из spgram_demo1, чтобы она давала рисунок из spgram_demo2.

- Функция spgram_demo3 демонстрирует возможности синтеза сигнала по его сонограмме. Поиграйте параметром  noverlap и объясните получаемые результаты.